SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’Offre FTTH PASSIF

ANNEXE 2.B.

des Conditions Particulières

de l’Offre FTTH Passive

STAS DE RACCORDEMENT FTTH Passif - v1.0

Sommaire

1.	Introduction	5

2.	Périmètre général de la prestation de raccordement FTTH	6

3.	Règles d’ingénierie des raccordements FTTH	7

3.1.	Limites de distance du Raccordement FTTH Passif	7

3.2.	Raccordement des locaux hors immeuble	7

3.3.	Raccordement des locaux situés en immeubles	8

4.	Règles de mise en œuvre des raccordements des Clients Finals	10

4.1.	Généralités	10

4.2.	Installation du câble de raccordement	10

4.2.1.	Cas des immeubles de 4 logements ou plus	10

4.2.2.	Cas des immeubles de moins de 4 logements	11

4.2.2.1.	PBO en façade	12

4.2.2.2.	PBO sur appui ou poteau	12

4.2.2.3.	PBO en chambre ou borne pavillonnaire	13

4.2.2.4.	PBO en chambre - Raccordement aéro-souterrain	14

4.3.	Pose du câble et de la PTO chez le Client Final	14

4.4.	Raccordement au PBO	15

4.5.	Difficultés de construction en domaine privé	15

5.	Système de repérage des éléments du réseau	17

5.1.	Repérage des sites à raccorder	17

5.2.	Repérage des câbles en immeuble	17

5.3.	Repérage des PTO	18

5.4.	Repérage des Point de Branchement Optique	18

5.5.	Tableau de synthèse	18

6.	Caractéristiques des Points de Branchement Optiques (PBO)	20

7.	Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements	21

7.1.	Câbles de raccordement Client Final	21

7.1.1.	Caractéristiques générales à tous les câbles de raccordement	21

7.1.2.	Caractéristiques spécifiques pour PB en immeuble	21

7.1.3.	Caractéristiques spécifiques pour PB en conduite ou aérien	21

7.2.	Prises de Terminaison Optique	22

7.2.1.	Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique apparente	22

7.2.2.	Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique encastrables	22

8.	Liste des matériels agréés pour les raccordements	23

8.1.	Câble de raccordement (PB immeuble)	23

8.2.	Câble de raccordement (PB en conduite, façade ou aérien)	26

8.3.	Prise de Terminaison Optique	29

8.3.1.	Prise de Terminaison Optique apparente	29

8.3.2.	Prise de Terminaison Optique encastrable	30

8.4.	Matériel de fixation des câbles en aérien	32

9.	Conditions d’exécution des travaux de raccordements	33

9.1.	Habilitation et autorisations	33

9.2.	Qualité - Sécurité	33

9.3.	Respect des règlements, normes et règles de l’art	33

9.4.	Gestion des accès aux armoires PM	33

10.	Annexe A1 : Liste des risques liés aux travaux de raccordement	34

11.	Annexe B1 : Mise en œuvre des câbles dans boitier 3M T1	38

11.1.	Pose du boitier	39

11.1.1.	Sur Appuis	39

11.1.2.	Sur façade	39

11.2.	Etiquetage et marquage	40

11.3.	Fermeture du boitier	40

11.4.	Préparation des câbles	40

11.5.	Arrimage des câbles	42

11.6.	Réglage de la boucle du câble	42

11.7.	Principe général d’utilisation des cassettes	42

11.8.	Lovage des µtubes	42

11.9.	Trajet des µtubes vers les cassettes	43

11.10.	Raccordement des fibres Clients Finals	44

12.	Annexe B2 : Mise en œuvre des câbles dans le boitier Nexans Blackbox	45

12.1.	Pose du boitier	46

12.2.	Etiquetage et marquage	47

12.3.	Love de câble	47

12.4.	Préparation des câbles	47

12.5.	Arrimage des câbles	48

12.6.	Lovage des µtubes	49

12.7.	Trajet des µtubes vers les cassettes	50

12.8.	Raccordement des fibres « Clients Finals »	51

13.	Annexe B3 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco Tenio	52

13.1.	Pose du boitier	52

13.1.1.	En chambre	52

13.1.2.	Sur Appuis	53

13.2.	Etiquetage et marquage	53

13.3.	Love de câble	54

13.3.1.	En chambre	54

13.3.2.	En aérien	54

13.4.	Préparation des câbles	55

13.5.	Arrimage des câbles	55

13.6.	Dispositifs d’étanchéité à gel	56

13.7.	Principe général d’utilisation des cassettes	56

13.8.	Trajet des µtubes vers les cassettes	57

13.9.	Raccordement des fibres Clients Finals	58

14.	Annexe B4 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco OFMC	59

14.1.	Pose du boitier	59

14.2.	Etiquetage et marquage	60

14.3.	Love de câble	60

14.4.	Fermeture du boitier	60

14.5.	Préparation des câbles	61

14.6.	Arrimage des câbles	62

14.7.	Lovage des µtubes	63

14.8.	Trajet des µtubes vers les cassettes	63

14.9.	Raccordement des fibres « Clients Finals »	64

15.	Annexe B5 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Nexans Verthor	65

15.1.	Pose du boitier	66

15.1.1.	Dans une gaine ou circulation technique	66

15.1.2.	Sur un palier ou autre partie commune	66

15.2.	Etiquetage et marquage	67

15.3.	Préparation des câbles	68

15.4.	Arrimage des câbles	68

15.5.	Lovage des µtubes	69

15.6.	Principe général d’utilisation des cassettes	69

15.7.	Trajet des µtubes vers les cassettes	70

15.8.	Raccordement des fibres « Clients Finals »	70

# Introduction

Le présent document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) des prestations de Raccordement FTTH Passif ; Il doit être associé au document « Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) – Accès à la Boucle Locale ».

- Conformément à l’article 5.1.2.2 des Conditions Particulières, le Client peut choisir de réaliser lui-même les Raccordements FTTH Passifs de ses Clients Finaux ou demander leur réalisation par le Fournisseur.

Ces modalités décrivent :

Les règles d’ingénierie des raccordements

Les règles de mise en œuvre des raccordements

Le système de repérage des éléments du réseau

Les Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements

La Liste des matériels agréés pour les raccordements

Les Conditions d’exécution des travaux de raccordements

- Dans ce qui suit :

« Opérateur Commercial » : désigne un opérateur FTTH qui commercialise des services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un Site FTTH ;

« Client Final » : désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre de services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur Commercial ;

« Installateur » : désigne la personne physique ou morale qui réalise le raccordement final et/ou la mise en service d’un Client Final sur le réseau du Fournisseur. L’Installateur peut être :

le Fournisseur, ou l’un de ses sous-traitants, si le Client a choisi l’option de réalisation des raccordements par le Fournisseur ;

ou le Client ou l’un de ses sous-traitants, si ce dernier a choisi l’option de réalisation des raccordements par le Client (mode STOC)

# Périmètre général de la prestation de raccordement FTTH

Le Raccordement FTTH Passif d’un Local FTTH est la partie Infrastructure du réseau FTTH reliant le Point de Branchement Optique (PBO) au Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Local FTTH. Il est constitué du câble de raccordement, de la PTO et le cas échant d’une infrastructure d’accueil (goulotte) posée spécialement.

- Les prestations d’installation au-delà de la PTO pourront faire l’objet d’une prestation complémentaire dont les modalités techniques, opérationnelles et tarifaires seront discutées entre les Parties.

- Dans les deux cas, au titre de la Prestation de Raccordement FTTH Passif, l’Installateur doit :

fournir le matériel nécessaire (PTO, câble de raccordement, jarretière PM, goulottes, …)

fournir les outils nécessaires (outils d’installation, de tests),

construire le raccordement PBO-PTO dans les conditions décrites à la présente Annexe ;

poser la PTO dans les conditions décrites à la présente Annexe ;

poser la jarretière entre les points de brassage au PM

effectuer la recette et les tests de qualification du Raccordement FTTH Passif.

Clôturer informatiquement l’intervention

- Sont expressément exclues de la Prestation forfaitaire de Raccordement FTTH Passif :

les prestations d’installation au-delà de la PTO telles que la réalisation d’une desserte interne au-delà du PTO dans le Local FTTH,

les prestations mise en service d’équipements du Client Final ou d’équipements mis à disposition du Client Final ;

Les travaux engendrant des difficultés de construction en domaine privé telles que listées au § 4.5 ci-dessous

toute opération de soudure ou d’installation de coupleurs au niveau des PM ou le raccordement au PM des fibres optiques en provenance du réseau du Client.

# Règles d’ingénierie des raccordements FTTH

## Limites de distance du Raccordement FTTH Passif

La capillarité du Réseau de Desserte est définie pour optimiser les coûts de déploiement du Réseau de Desserte et les coûts de raccordement des locaux. L’équilibre trouvé se reflète dans la règle générale de distance entre le PBO et la limite de parcelle privée pour tous les types de raccordement (aérien, souterrain, souterro-aérien, souterro-façade, aéro-façade, aéro-souterrain).

- La distance maximale PBO et la limite de parcelle publique / privée  incluse dans la prestation de raccordement FTTH Passif varie en fonction du type de Raccordement, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :

| - Position du PBO | - PBO sur palier | - PBO en façade | - PBO en chambre | - PBO sur poteaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Type de raccordement | - Immeuble | - Façade ou souterro-façade ou aéro-façade | - Souterrain ou aéro souterrain | - Aérien ou souterro-aérien |
| - Distance PBO et la limite de parcelle publique / privée | - 30 ml | - 35 ml | - 100 ml | - 100 ml |

- En partie privative, la longueur maximale incluse dans la prestation de raccordement FTTH Passif est de 30 ml avec un objectif de 15 ml maximum en desserte interne dès pénétration dans le local FTTH.

## Raccordement des locaux hors immeuble

Les règles d’ingénierie des locaux hors immeuble s’appliquent à des raccordements de locaux situés dans des habitations individuelles ou des bâtiments de moins de 4 locaux (<4) pour lesquels la desserte est assurée depuis un PBO positionné en chambre, sur poteau ou en façade.

| Raccordement depuis un PBO en chambre ou borne | PBO | Le point de branchement (PBO) en domaine public est situé à maximum 3 chambres de la chambre d’adduction soit environ 100ml. Il est possible de déroger à cette règle si la mise en place du point de branchement en chambre n’est pas compatible avec les règles d’ingénierie iBLO Orange ou en toute fin d’un câble de desserte. La continuité pneumatique entre la chambre d’adduction dans laquelle est installé le PBO et la limite de parcelle publique / privée doit être existante lors de la construction du Réseau de Desserte. Lorsque une infrastructure de génie civil est à construire en domaine privatif, la continuité pneumatique jusqu’à la chambre d’adduction doit être assurée (utilisation du même fourreau d’adduction) Un PBO en chambre peut recevoir jusqu’à 5 raccordements de locaux FTTH. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raccordement depuis un PBO sur support aérien | PBO |  | La distance maximale entre le dernier point de branchement sur poteau et la limite de domaine privé / domaine public de l’habitation individuelle à desservir est de 3 portées aériennes soit environ 100 ml. L’Infrastructure Optique est conçue pour éviter les surplombs de domaines privés au moment du raccordement du local dans la limite des contraintes liées à la réutilisation des infrastructures tierces. La continuité pneumatique entre la chambre d’adduction dans laquelle est installé le PBO et le poteau desservant le bâtiment doit être existante lors de la construction du Réseau de Desserte. Un PBO sur support aérien peut recevoir jusqu’à 5 câbles de Raccordement Optique de locaux FTTH. |
| Raccordement depuis un PBO en façade | PBO |  | La desserte en façade permet de raccorder les Clients Finals directement à partir du PBO extérieur (cas des pavillons ou petits collectifs). Le PBO se situe à une distance maximale de 30 ml du point de pénétration du bâti à desservir. Idéalement le PBO sera situé à la limite entre 2 façades afin que les câbles de raccordement ne transitent pas sur des façades intermédiaires. Un PBO sur façade peut contenir jusqu’à 5 Câbles de Raccordement Optique de locaux FTTH. |

## Raccordement des locaux situés en immeubles

Les règles d’ingénierie des locaux en immeubles s’appliquent à des raccordements de locaux situés dans des bâtiments de 4 locaux et plus (>= 4). La mise en place de PBO dans les immeubles implique que l’immeuble concerné est conventionné.

Les raccordements Clients Finals sont réalisés depuis les PBO situés en colonne montante sur l’infrastructure de câble de desserte (câbles d’adduction) de l’immeuble via les infrastructures existantes (fourreaux, goulottes) ou en apparent.

Un PBO dessert les locaux FTTH situés au même étage, à l’étage inférieur ou à l’étage supérieur de l’étage ou se situe le PBO. Chaque cage d’escalier est équipée à minima d’un PBO. Un étage, ne pourra être desservi par deux PBO différents.

Les PBO sont limités à une desserte de 10 locaux FTTH.

Ainsi :

Si le nombre de niveaux de l’immeuble est inférieur ou égal à 3 et qu’il contient moins de 10 logements, l’immeuble est équipé d’un seul PBO. La position du PBO sera dans la mesure du possible centrée sur les étages à desservir.

Si le nombre de niveaux de l’immeuble est supérieur à 5 ou qu’il contient plus de 10 logements, l’immeuble est alors équipé de plusieurs PBO. La position des PBO sera dans la mesure du possible centrée sur les étages à desservir. Le nombre de PBO correspond au nombre de logements divisé par la limite du nombre de raccordement du PBO fixée ci-avant.

Il est possible de regrouper plusieurs colonnes montantes d’un même immeuble vers un boitier de pied d’immeuble (BPI). Dans ce cas plusieurs câbles partent depuis le BPI vers les différentes gaines techniques

Schéma de principe de câblage d’un immeuble de grande  taille

# Règles de mise en œuvre des raccordements des Clients Finals

## Généralités

Les précautions d’installation suivent les spécifications des constructeurs notamment le rayon de courbure et les force de traction appliquées sur le câble.

Les percements doivent être ajustés au mieux (diamètre et position). Le rebouchage est à réaliser avec des matériaux compatibles avec la situation du percement. Le percement d’huisserie de porte et de fenêtre est strictement interdit.

Le câble et les boitiers installés en aval du PB ne doivent en aucun cas gêner l’accès d’un autre Opérateur Commercial à ses installations. Les goulottes, coffrages et gaines techniques doivent être parfaitement refermés à l’issue de l’intervention et les éventuels gravats et autres déchets produits enlevés.

Il est absolument interdit à l’Installateur d’opérer un démontage partiel ou total du câble de raccordement cuivre ni le démontage de lignes PB – PTO existantes.

L’installation et le raccordement du câblage de raccordement doit respecter un affaiblissement maximum de 3 dB entre le PM et la PTO.

## Installation du câble de raccordement

### Cas des immeubles de 4 logements ou plus

Le câble optique déployé pour raccorder le Client Final emprunte prioritairement des infrastructures existantes par ordre de priorité selon les trois approches suivantes :

Utilisation d'un fourreau existant

Les cheminements de câbles empruntent les colonnes montantes ou gaines techniques si elles existent, hormis celles du gaz. L'utilisation des conduites depuis les gaines techniques en immeuble ne permet pas de déterminer à l’avance le cheminement du câble pour ce type de raccordement. Ce dernier est donc déterminé par l’Installateur lors du raccordement du Client Final.

Le câble est passé avec une aiguille de tirage, sauf en cas de fourreau pré aiguillé. Dans ce dernier cas, l’aiguille doit être laissée à disposition pour des raccordements futurs (ou autre tirage) par l’Installateur.

Utilisation ou pose d'une goulotte

Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante est autorisé si les câbles qui empruntent ces goulottes sont des câbles de communication (coax TV, portier d'immeuble, etc) qui ne véhiculent pas de puissance électrique susceptible de nuire à la santé des intervenants.

La pose du câble suit au plus près les câbles déjà installés. Le câble est inséré dans la goulotte existante s’il y a lieu. La pénétration du câble dans le logement se fait via le fond de la goulotte, rendant cette pénétration totalement invisible.

Si la goulotte est saturée ou ne couvre pas le parcours jusqu’au point de pénétration, le complément de goulotte est à installer après accord spécifique du syndic. La goulotte posée est de type moulure PVC standardisée de couleur blanche de largeur 4 cm et profondeur 2 cm dimensions permettant l’accueil des futurs câbles de raccordement qui doivent l’emprunter.

Passage du câble en apparent

En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en apparent est autorisé, information fournie par le Fournisseur.

Dans les parties communes apparentes des immeubles, le câble doit cheminer le plus discrètement possible. Ce cheminement doit respecter les préconisations énoncées par le gestionnaire de l’immeuble sauf à être abusives.

La fixation du câble est adaptée au support. Le type de fixation le plus discret ou le plus semblable à celui déjà employé en cas de parcours en parallèle avec d’autres câbles est privilégié. Le collage et la fixation par collier ou pontet sont acceptés. La fixation aux câbles d’un autre Opérateur Commercial est strictement interdite.

### Cas des immeubles de moins de 4 logements

Dans les zones de logements individuels et immeubles de moins de 4 logements, suivant la localisation des logements individuels et de l’immeuble, le Fournisseur aura au préalable installé un PBO « à l’extérieur ». Selon les cas, le PBO est positionné :

en façade du bâtiment ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en façade ;

sur un appui aérien ou poteau ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en aérien ;

en chambre ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits immeubles) se fait par une pose de câble en souterrain ou en souterrain puis aérien.

Les prestations réalisées pour la mise en œuvre de ces différents types de desserte des logements sont décrits dans les paragraphes suivants.

#### PBO en façade

La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté.

Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant notamment les règles d’urbanisme en vigueur ou le cas échant du domaine privé.

Lorsque le PBO est positionné sur la façade de l’immeuble, le câble fibre optique est alors fixé en façade sur embase à raison de trois (3) fixations tous les mètres. Le point de pénétration dans l’immeuble ou le logement est le meilleur compromis entre le parcours interne et le parcours externe du câble de raccordement.

Le câble est posé le plus discrètement possible entre le point de pénétration et le point de livraison du signal. La pénétration dans le logement se fait par percement du voile extérieur. Le cas échéant, la remontée vers le PBO en façade est protégée par une protection « demi-lune » jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.

Le câble peut éventuellement croiser le câble d’un autre opérateur avec une protection adaptée. Les éventuels ruissellements d’eau de pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade ou le point de pénétration, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à ménager aux deux extrémités du câble.

De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée.

Principe d’un raccordement optique en façade

#### PBO sur appui ou poteau

L’Installateur a préalablement obtenu toutes les autorisations nécessaires relatives au partage des appuis avec le concessionnaire propriétaire de l’infrastructure aérienne.

La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté.

Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant notamment les règles du gestionnaire d’appui communs.

Les PBO sur poteau sont positionnés de manière à ne pas créer de surplomb d’une tierce parcelle lors de la pose du câble de raccordement PBO-PTO.

Le câble de raccordement du Client Final est fixé à la façade à proximité du point de pénétration. La prestation comprend l’utilisation d’un câble aérien ou l’installation d’un câble support en acier et la solidarisation du câble de raccordement avec cette élingue à raison de trois fixations par mètre. En cas d’insuffisance ou d’absence d’armement d’un poteau, la création de celui-ci fait partie de la prestation de l’Installateur.

Le câble ne doit croiser aucun câble d’un autre opérateur. Les éventuels ruissèlements d’eau de pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à ménager aux deux extrémités du câble.

Le point de pénétration retenu dans le bâtiment est le meilleur compromis entre le parcours interne et le parcours externe du câble de raccordement. La remontée le long du poteau doit être protégée par une protection « demi-lune » jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.

De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée.

Principe d’un raccordement optique en aérien

#### PBO en chambre ou borne pavillonnaire

Ce type de raccordement intervient lorsque le PBO desservant le logement se situe en chambre ou dans une petite armoire de rue appelée également « borne pavillonnaire ».

Le câble fibre optique chemine sous fourreau depuis l'infrastructure souterraine du Réseau en domaine public et emprunte l'infrastructure privée du Client Final en domaine privé.

L’Installateur fait son affaire de la reconnaissance, du test et l'utilisation du parcours complet et peut intervenir ponctuellement pour réaliser des prestations complémentaires de Génie Civil en partie privative au-delà des prestations prévues au prix forfaitaire avec accord préalable du Client Final. Les fourreaux doivent être rebouchés à l’issue de l’installation du câble de raccordement.

En cas d'intervention Génie Civil sur le domaine public, l’Installateur s'assure d'obtenir préalablement toutes les autorisations nécessaires et respecte des règles définies par l'autorité compétente.

Les modalités d’installation et de cheminement du câble de raccordement dans les infrastructures d’un réseau tiers (Orange ou autre) doit se conformer aux dispositions régies par la convention d’occupation ou le contrat établi entre le Fournisseur et le gestionnaire du réseau tiers.

Principe d’un raccordement optique en souterrain

#### PBO en chambre - Raccordement aéro-souterrain

Le câble de raccordement PBO-PTO est dérivé du câble de distribution terrestre au niveau d’un PBO positionné en chambre. Le câble chemine en conduite souterraine avant de remonter sur un appui. Un génie civil permet la remontée sur un appui aérien existant. L’adduction du logement est réalisée en aérien depuis cet appui.

Le génie civil nécessaire pour la remontée aéro-souterraine aura été construit dans le cadre de la construction du réseau par le Fournisseur.

## Pose du câble et de la PTO chez le Client Final

L’installation du câble de raccordement et de la PTO à l’intérieur du logement est de la pleine responsabilité l’Installateur.

Le parcours du câble de raccordement et l’emplacement de la PTO sont définis avec l’accord du Client Final. Le câble court idéalement le long de la plinthe ou dans l’angle du plafond. L’installateur cherchera à minimiser le nombre de contournements de porte comme le nombre de changements plafond plinthe. Le point de pénétration retenu est celui qui permettra le parcours le plus court.

Le choix de l’emplacement de la PTO doit être conforme aux normes et règles en vigueur. La PTO est à poser dans un endroit qui favorise l’exploitation optimisée des Box, généralement à proximité du téléviseur principal du logement et à proximité d’une prise de courant (rayon d’environ 1 mètre).

L’installation des fibres, connecteurs et corps de traverses dans la PTO se fait conformément aux spécifications des constructeurs présentées en annexes B. L’Installateur réalise une épissure par fusion d’une fibre. Les épissures mécaniques sont proscrites.

L’Installateur pose une étiquette à l’extérieur et l’intérieur de la PTO en indiquant la référence de la PTO affectée au Local FttH mentionné dans l’Ordre de Travaux transmis par Axione. Ces étiquettes sont collées sur la PTO.

L’utilisation de câble de raccordement pré-connectorisé côté logement est possible. Le câble de raccordement est connectorisé à l’extrémité coté PTO.

## Raccordement au PBO

L’intervention au niveau du PBO comprend un raccordement plein-câble ou « piquage en ligne » sur le câble de distribution principal. Ce piquage en ligne implique d’épissurer une fibre par fusion, conformément aux données techniques transmises par le Fournisseur à l’Installateur. Les épissures mécaniques sont proscrites.

Le câble de Raccordement devra être correctement arrimé en entrée de boîte et l’éclatement du câble se fait conformément aux règles définies en annexe B. Il comprendra un love de fibre et est étiqueté de la référence du Local FttH (équivalent au N° de la PTO) au niveau de la pénétration du câble dans le boîtier PBO.

L’Installateur laisse le PBO propre et en conformité à la fin de son intervention ; il contrôle sa fermeture et son étanchéité et s’assure que les câbles sont correctement amarrés et fixés conformément aux spécifications du constructeur. Pour les PBO fermés par vis, celle-ci doit être serrée avec l’outil adapté pour en empêcher l’ouverture à main nue.

L’Installateur fournit et pose une étiquette inaltérable dans le temps sur la face extérieure du PBO si celle-ci est erronée, manquante ou illisible. Une autre étiquette inaltérable dans le temps est posée sur le câble de raccordement desservant la PTO, à la sortie du PBO.

En cas d’intervention en chambre, l’Installateur veille à bien refermer les tampons des chambres. De même en cas d’intervention en borne pavillonnaire, cette dernière devra être correctement refermée à clef.

## Difficultés de construction en domaine privé

Quel que soit le type de Raccordement, toutes autres prestations diagnostiquées par l’Installateur du Fournisseur et/ou de par la volonté du Client Final comprenant les travaux listés ci-après  feront l’objet d’un devis spécifique.

Ce devis devra être validé par le Client Final pour que les travaux soient réalisés. En cas d’acceptation du devis par le Client Final, l’Installateur fait son affaire de la refacturation le cas échéant des prestations complémentaires auprès du Client Final.

Sont notamment et non exclusivement considérées comme des difficultés de construction du Raccordement FTTH Passif les cas suivants :

Accès règlementé ou interdiction de passage ;

Passage sur un site protégé (parcs naturels par exemple) :

Configuration architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers, usines …).

Percement de murs d’une épaisseur supérieure à 30 centimètres ;

Percement de dalles planché ;

Création de génie civil supérieur à 10 ml en domaine privée

Travaux au-dessus de 2,80 mètres de hauteur

Passage de câbles en faux-plafonds ou coffrage,

Déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ;

# Système de repérage des éléments du réseau

## Repérage des sites à raccorder

Immeuble FTTH :

IMM<N° du département>-< ObjectID bâti>

Exemple : IMM64-458976

Concerne toute les habitations de plus de 1 logement.

L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Pavillon FTTH:

PAV<N° du département>-< ObjectID bâti>

Exemple : PAV64-774599

L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Escalier d’Immeuble ou Pavillon :

Mettre un escalier pour tous les bâtiments FTTH, même les immeubles d’un étage ou les pavillons

ESCALIER-<indice>

Exemple : ESCALIER-1

Indice = nombre entier

Quand il n’y en a pas, pour les pavillons par exemple : NA

Etage d’Immeuble ou Pavillon :

ETAGE-<indice>

Exemple :

ETAGE-1

RDC

RDJ

ENTRESOL

SOUS-SOL-1

Pour les pavillons par défaut : RDC

## Repérage des câbles en immeuble

Le nommage des câbles immeuble est défini de la façon suivante :

CIMXX_ZZZZ_IIII_Y, avec :

XX	: N° de département

ZZZZ	: Quadrigramme PM

III	: incrément sur 3 chiffres

Y	: incrément suffixe si le câble a plusieurs sections

Exemple :

CDI42_NOV2_004 (câble installé dans la Loire sur le PMT situé place du 11 Novembre)

## Repérage des PTO

Le nommage des PTO se fera selon la réglementation ARCEP : XX-ZZZZ-IIII, avec :

XX	: Bigramme RIP

ZZZZ	: Quadrigramme PMT

IIII	: incrément sur 4 chiffres

Cet  identifiant  ne  doit  pas  changer  en  cas  de remplacement  de  la  prise,  en  cas  de  changement  de  la  route  optique  (fibre défectueuse  et  affectation  d’une  nouvelle  fibre  par  exemple),  ou  en  cas  de changement  d’opérateur  d’immeuble.

Exemple :

AS-MOM1-0123 (correspond à une PTO installée dans le RIP AISNETHD sur le PMT MOM1)

## Repérage des Point de Branchement Optique

Le nommage des Point de Branchement du réseau est défini de la façon suivante :

TYPE-BoiteXX_ZZZZ_III avec :

TYPE-Boite	: BPE ou PBO

XX	: numéro du département

ZZZZ	: Quadrigramme du PMT

III	: Incrément sur 3 chiffres

Nota : les boites sont nommées BPE si elles assurent uniquement la fonction de dérivation. En cas de double fonction BPE et PBO le type choisi pour le nommage est PBO.

Exemples :

BPE42_NOV2_012 (BPE installée dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11 Novembre)

PBO42_NOV2_012 (PBO installé dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11 Novembre)

## Tableau de synthèse

# Caractéristiques des Points de Branchement Optiques (PBO)

| BPE en conduite ou support aérien et BPO en conduite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câble entrant de plus forte capacité | Dimension BPE / BPO | Références BPE / BPO | Usage |
| 720 et sup | 24 dm3 (PEO 2) | TYCO - Fist-GCO2 BC | Boitier de Jonction |
| 576 | 24 dm3 (PEO 2) | TYCO - Fist-GCO2 BC | Boitier de Jonction |
| 432 | 13 dm3 (PEO 1) | TYCO TENIO C6 | Boitier de Jonction |
| 288 | 10 dm3 (manchon) | TYCO TENIO B6 | Jonction et BPO |
| 144 | 10 dm3 (manchon) | TYCO TENIO B6 | Jonction et BPO |
| 96 | 10 dm3 (manchon) | TYCO TENIO B6) | Jonction et BPO |
| 36 à 72 | 2 dm3 (micro manchon) | Nexans Blackbox, | Jonction et BPO |
| 12 à 24 | 2 dm3 (micro manchon) | Nexans Blackbox, Tyco OFMC | Jonction et BPO |
| Les volumes correspondent au volume déplacé après immersion du boitier |  |  |  |

BPO sur support aérien et façade

| Cable entrant de plus forte capacité | Références BPO | Usage |
| --- | --- | --- |
| De 96 à 288 | Tyco Tenio B6 | Jonction et BPO |
| De 12 à 72 | 3M T1, Nexans Outdrop | BPO |

BPO en pallier

Références BPO

Nexans Verthor

L’annexe B détaille les modalités de mise en œuvre des câbles de raccordements des Clients Finals dans les PBO agréés par le Fournisseur.

# Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements

L’Installateur doit utiliser les matériels agréés par le Fournisseur dont la liste et les caractéristiques sont données ci-après.

L’utilisation de matériel de raccordement autre que ceux décrits ci-après est formellement interdite et ce matériel devra être remplacé par l’Opérateur Commercial à ses frais sur demande du Fournisseur.

## Câbles de raccordement Client Final

### Caractéristiques générales à tous les câbles de raccordement

Le câble utilisé par l’Installateur qui réalise le raccordement doit répondre a minima aux caractéristiques suivantes :

Type de fibre : uni modale G657 A-2

Gaine de protection de la fibre de 900μm minimum

Nombre de fibre : minimum 2

Couleur de la fibre : selon convention de couleur à établir avec l’Opérateur Usager

Renfort aramide ou fibre de verre

Câble non propagateur de la flamme conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C2

Câble non propagateur de l'incendie conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C1

Gaine extérieur PEHD (pour câbles raccordement extérieur)

Etanchéité : conforme CEI 60794-1-2-F5 (3m/24h)

Rayon de courbure (EN 60794-1-2 E10 et E11) : max 40 mm en pliure, 70 mm en statique

Effort de traction à la pose (EN 60794-1-2 E1) : minimum  500 N

Résistance à l’écrasement (EN 60794-1-2 E3) : minimum 10 daN/cm

Résistance aux chocs (EN 60794-1-2 E4) : minimum 3 N.m (R = 300 mm)

### Caractéristiques spécifiques pour PB en immeuble

Type de gaine : LSZH / LS0H, gaine ignifugée sans halogène

Couleur de gaine : ivoire

Diamètre du câble < 4,5 mm

### Caractéristiques spécifiques pour PB en conduite ou aérien

Gaine : double peau extérieur PEHD noire, intérieur LSZH / LS0H ivoire

La gaine extérieure est retirée dès l’entrée du Local FTTH

Diamètre du câble < 6,5 mm

## Prises de Terminaison Optique

### Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique apparente

Matériaux : Plastique

Couleur : Blanc

Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet

Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2

Cassette : 4 épissures

Lovage : 1.2m de fibre

Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN

Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble

IP40

### Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique encastrables

Matériaux : Plastique

Couleur : Blanc

Connectique : 1 à 2 corps de traversée SC/APC à clapet

Pigtails : 1 à 2 pigtails G657A2

Cassette : 4 épissures

Lovage : 0,8 m de fibre

Installation : encastrée ou en saillie sur surface plane

Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble

IP40

# Liste des matériels agréés pour les raccordements

La liste du matériel agréé pourra être complétée au gré des évolutions du marché. L’Opérateur Commercial pourra adresser une demande d’agrément au Fournisseur sur le périmètre des prestations qu’il réalise (matériel PTO, jarretières au PM, fixation de câbles sur appui). Après validation de cette demande, le Fournisseur notifiera la nouvelle liste conformément aux dispositions prévues dans les Conditions Particulières.

## Câble de raccordement (PB immeuble)

## Câble de raccordement (PB en conduite, façade ou aérien)

## Prise de Terminaison Optique

### Prise de Terminaison Optique apparente

Prise terminale optique (PTO) 1fo, 2fo et 4fo

Référence PTO 4xraccords 4xPigtails: 200122931-44

Référence PTO 2xraccords 2xPigtails: 200122931-22

Référence PTO 1xraccords 1xPigtails: 200122931-11

Description :

Le PTO 4fo est une prise terminale optique de 1 à 4 fibres pour application FTTH, son installation est soit murale ou sur rail DIN dans un coffret.

Caractéristiques:

Dimensions : 100x83x30mm

Matériaux : Plastique

Couleur : Blanc – RAL9010

Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet

Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2

Cassette : 4 épissures

Lovage : 1.2m de fibre en 0.9 et 0.25 mm

Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN

IP40

### Prise de Terminaison Optique encastrable

## Matériel de fixation des câbles en aérien

# Conditions d’exécution des travaux de raccordements

## Habilitation et autorisations

L’Installateur s’engage à respecter :

la réglementation du code du travail

la réglementation en matière d’hygiène et sécurité

la procédure d’accès aux sites techniques du Réseau

les plans de préventions du Fournisseur ou du Délégant

L’Installateur assume l'entière responsabilité des dommages créés sur le réseau du Fournisseur (y compris le réseau en immeuble), les infrastructures des Opérateurs ou Gestionnaires d’infrastructures (Orange, Enedis …) par son personnel ou celui de ses sous-traitants.

## Qualité - Sécurité

L’Installateur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux objets de la convention. L’Installateur fournit les habilitations nécessaires au titre du contrat qui lui est attribué par le Fournisseur et notamment :

Les habilitations électriques des agents,

Les habilitations au travail sur appuis communs,

Les habilitations au travail en hauteur.

## Respect des règlements, normes et règles de l’art

L’Installateur est tenu de s’assurer que l’exécution de ses travaux est conforme aux normes en vigueur et spécifications techniques des raccordements du Fournisseur.

## Gestion des accès aux armoires PM

Pour les PM en armoire de rue ou installés dans un local technique, une clé unique permet d’ouvrir toutes les portes des armoires.

Après chaque intervention l’intervenant de l’Opérateur Commercial doit s’assurer de la fermeture correcte des portes des armoires ou des locaux et replacer les clés du site dans leur boîte à clés. En cas de défaut de fermeture, toute intervention du Fournisseur sur site ou toute clé perdue est facturée à l’Installateur.

# Annexe A1 : Liste des risques liés aux travaux de raccordement

| ORIGINE ET NATURE DES RISQUES | MESURES GENERALES DE PREVENTION |
| --- | --- |
| Mesure Générales | Eviter les risques Evaluer les risques qui ne peuvent être évités Combattre les risques à la source Tenir compte des évolutions techniques Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas Planifier la prévention Privilégier les mesures collectives aux individuelles Donner des instructions appropriées à l’intervenant |
| Travaux sur la voie publique Nature des risques : Collision | Demande d’arrêté de circulation, respect des consignes de circulation, stationnement Installation d’une signalisation temporaire et protection du chantier. Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2. Véhicules équipés de gyrophare ou tri-flash et bandes de signalisation. Respect du code de la route pour la circulation et le stationnement des véhicules et piétons. Limiter le stationnement sous l'aplomb de pylône ou en bordure d'édifice |
| Travaux en hauteur : Décret 2004-924 du 1/09/2004 Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005 Nature des risques : Chute de personne, Choc, Ecrasement sous véhicule | Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais, système anti chute. En l'absence de point d'ancrage, utilisation d’une corde d'assurage et d’un point d'arrimage Arrimage des outils au baudrier pour éviter tous risques de chute Mise à disposition d’un terminal de communication mobile (téléphone, talkie-walkie …) Présence de 2 personnes habilitées au travail en hauteur sur le chantier dont un contrôleur au sol Utilisation obligatoire d’une plate-forme de travail avec protection individuelle ou d’une nacelle A défaut, utilisation d’échelle avec stabilisateur et dispositif d’ancrage, harnais avec antichute Contrôle de la planéité et de la résistance du sol avant stabilisation de la nacelle, plateforme de travail Balisage autour de la nacelle ou de la plateforme de travail Autorisation et habilitation de conduite du pilote signé du chef d'entreprise, CACES Attestation de contrôle périodique de moins de 6 mois des véhicules à fournir |
| Manutention Décret 92-958, Arrête 29/01/93. Art. R 231-66 à 231-72 Code du Travail. Nature des risques : effort physique, choc, écrasement | Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants) Formation aux Techniques Gestuelles de manutention Priorité à l’utilisation d’auxiliaire de manutention. Signalisation et protection de l’aire de travail. Respect du port des charges. Balisage de zone en cas de déchargement Circulation à vitesse réduite sur zone Surveillance médicale obligatoire |
| Travaux en toiture, terrasse pour raccordement de site radio Nature des risques : Chute de personne, exposition champs radioélectriques | Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais avec antichute Mise à disposition d’un terminal de communication mobile (téléphone, talkie-walkie …) Interdiction d’intervenir sur les toitures en matériaux fragiles type verrière, véranda ou parties translucides. Ne pas s'approcher à moins de 2 m du vide sans assujettissement en absence de garde-corps ou d'acrotère |
| Travaux en souterrain ou vide sanitaire Art Code du travail R 233-13-20 à R233-13-37 - Décret 91-1147. Nature des risques : Asphyxie, intoxication, explosion | Personnel habilité aux travaux à réaliser Balisage pour protection du chantier Port d’EPI (Casque, gants, masques, chaussures) Port d’appareil respiratoire autonome le cas échéant Vérification absence de gaz et analyse de l'oxygène Ventilation de la pièce ou du local Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie … Affichage procédure d’urgence Surveillance médicale obligatoire |
| Co-activité sur site Client Final (autre qu’un particulier) Travaux à proximité zone circulée Nature des risques : Chute d’objet, choc | Balisage de la zone de travail en entreprise Pose panonceau chantier en entreprise Information des risques au responsable du site Protection des chutes d’objets et des projections |
| Perçage, découpage, meulage Nature des risques : Coupures, incendie, asphyxie, lésions oculaires | Balisage zone de travail Port EPI : gants, casque, masque, chaussure, lunettes Vérification présence câbles électriques ou autres Permis de feu si nécessaire Extincteur adapté au risque |
| Présence de matériaux amiantés Décrets 96-97 96-98 du 7/02/1996 Nature des risques : Inhalation de poussières amiantes | Formation du personnel aux dangers liés à l’amiante Consultation du dossier technique amiante du bâtiment Détournement du parcours du câble si possibilité Port protection adaptées (masqueP3, tenue jetable) Surveillance médicale particulière |
| Travaux à proximité de produits chimiques ou inflammables Nature des risques : Intoxication, allergies, brulure, incendie | Information et formation du personnel Port EPI (gants, masque, ...) Ventilation de la zone de travail Respecter les consignes du gestionnaire de site Vérification présence extincteur adapté au risque Utilisation d’explosimètre Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie … Conservation des produits dans l’emballage d’origine Affichage Consigne d’appel d’urgence Surveillance médicale obligatoire |
| Opération sur les ouvrages et installation dans un environnement électrique < 500 kV UTE C 18 510 Nature des risques : Electrocution, électrisation | Respecter les distances réglementaires de voisinage électrique suivant habilitation Habilitation UTEC du personnel adaptée aux travaux par personne habilitée Pas de travail d’une personne non habilitée ou habilitée H0, B0 à proximité de la BT Intervenant non habilité obligatoirement sous surveillance d’une personne habilitée Matérialiser la zone de danger et surveillance de son éloignement Identification de l’installation et mise hors tension avant le début des travaux Utilisation d’outils isolés de classe II. |
| Travail en zone sensible (insécurité) Nature des risques : Agression physique, vol, dégradation matériel | Intervenir après avoir informé le responsable de quartier Respecter les créneaux horaires conseillés Respecter le point de stationnement recommandé Déplacement à 2 personnes minimum Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie … Information de la police sur l’intervention Demande protection entreprise sécurité si besoin Eviter l’agression des personnes belliqueuses Ne pas stocker du matériel sauf impossibilité Entreprise de surveillance ou gardiennage des tourets |
| Travaux en chambre, aiguillage Nature des risques : Asphyxie, explosion, choc, chute | Pose de gardes corps autour des chambres Refermer les trappes / tampon après passage. Port d’EPI (casque, gants, masque, chaussures) Vérification absence de gaz à l’ouverture Surveillance médicale obligatoire Établir une liaison radio entre les différents points Interdiction de rester dans les chambres pendant l'aiguillage pneumatique. |
| Travaux de tirage et pose de câbles Nature des risques : Effort physique, choc, écrasement | Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants) Formation aux Techniques Gestuelles de manutention Balisage des zones de déchargement et intervention Blocage des tourets stationnés Priorité à utilisation de treuil mécanique Suspendre l’intervention par gel, orage, vent>50 km/h Renseignements météorologiques avant intervention (ex 08 92 68 02 XX avec XX= n° département) |
| Travaux optiques (raccordement, mesures) Nature des risques : Lésions oculaires | Ne pas regarder en face la source laser des équipements de transmission ou de mesures Ne pas travailler avec une source laser active lorsque l’intervention le permet |

# Annexe B1 : Mise en œuvre des câbles dans boitier 3M T1

Le boitier 3M T1 est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’appuis aérien ou façade.

## Pose du boitier

### Sur Appuis

Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de la qualité de la fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine de l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès à l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la limite de 4,50m de hauteur maximale.

En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance du câble au sol est représentée comme ci-dessous.

Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose

|  | Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la chaussée sur des appuis très proches des voies de circulations ou dans des angles prononcés (risque de dégradation par des véhicules de grande hauteur) |
| --- | --- |

### Sur façade

Sur façade, le boitier est directement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion.

## Etiquetage et marquage

Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionné à l’aide de 2 colliers en chaîne et accroché sous la pâte de fermeture du boitier. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

.

Le nom simplifié de l’équipement est tamponné sur le capot à l’emplacement ci-dessous.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement.

## Fermeture du boitier

L’Opérateur Usager veille à ce que le boitier soit correctement fermé, la patte de maintien devant être complètement ressortie et un petit clic entendu.

## Préparation des câbles

Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.

Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés de sorte que l’entrée des câbles est toujours à gauche du boîtier et la sortie à droite. Le croisement des câbles se fera impérativement en haut de l’appui au niveau de la nappe de câble.

Détail des Entrées/Sorties des boîtiers :

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux accordements FTTH Passif , l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

Les tubes A « sans Clients Finals » sont réduits à 1.00 m

Les fibres « Clients Finals » B sont extraites

Le câble de raccordement est détubé sur 1.00 m

Le reste des fibres à souder C de ce tube sont réduites à 1.00 m

## Arrimage des câbles

Tous les câbles sont arrimés au boitier à l’aide de collier Serflex inox de taille adaptée au câble et dont on prendra bien soin de rabattre la languette dans le fond de la boite pour éviter les dommages ultérieurs aux câbles.

La longueur de câble entrée dans la boite et située au-dessus du Serflex est de 1 cm. Faire attention à ne pas serrer trop fort le Serflex afin d’éviter le risque de contraintes mais s’assurer cependant du bon maintien du câble.

## Réglage de la boucle du câble

Une boucle de 10cm des câbles en passages, en piquage ou en raccordement du Client Final est gardée en dessous de l’équipement.

## Principe général d’utilisation des cassettes

La cassette 1 correspond à la cassette la plus en avant (1ère visible lors de l’ouverture du boitier).

Cassette 1 : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)

Cassette n+1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibres non coupées = fibres en passage

## Lovage des µtubes

Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) dédiés aux Clients Finals.

Les µtubes en passage sont lovés en dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et retravaillés sans avoir à dé-câbler l’ensemble du boîtier (par exemple : récupération d’une FO supplémentaire Client Final sur tube non ouvert).

## Trajet des µtubes vers les cassettes

Les fibres sont séparées en 2 catégories ;

Les fibres « Clients Finals»

Les fibres de distribution « en passage »

Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé.

Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.

Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2 ou supérieures.

Dans le cas d’un boitier terminal, le(s) µtube(s) contenant les fibres « Clients Finals » est dégainé(s). Les fibres « Clients Finals » sont lovées en cassette 1 et le solde des fibres est lové en cassette 2.

L’Installateur veille à enfoncer correctement les µtubes dans les peignes en mousse de sorte à permettre l’ajout de nouveaux µtubes (dont éventuels Clients Finals). En particulier, il veillera à bien superposer les tubes. Le détubage des fibres devra être fait après le peigne en mousse.

## Raccordement des fibres Clients Finals

Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm minimum). Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 60 mm.

L’installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

# Annexe B2 : Mise en œuvre des câbles dans le boitier Nexans Blackbox

Le boitier Nexans Blackbox est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre.

Notice_BLACKBOX.pdf

## Pose du boitier

L’Installateur se réfère à la notice du boitier pour l’assemblage. Ce dernier est relativement compliqué en raison du nombre de pièces. Il faudra donc faire preuve de rigueur pour garantir son étanchéité.

L’Installateur veille particulièrement aux quelques points suivants :

Fixation de la platine du fond : la platine doit être serrée « à fond » par serrage régulier et en alternance des 6 vis. Un mauvais serrage de cette platine compromet grandement l’étanchéité du boitier.

Installation des presse-étoupe : on fera bien attention à la forme du joint non rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa bonne compression. Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun autre outil (risque de dégradation du plastique par serrage à la pince par exemple).

Application du mastic : les longueurs des bandes de mastic d’étanchéité doivent impérativement respecter les valeurs précisées dans le tableau suivant. En cas de non-respect, il y a un risque soit de manque d’étanchéité si la longueur est trop faible, soit de déformation du boîtier si la longueur est trop importante.

Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.

La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.

Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

## Etiquetage et marquage

Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.

## Love de câble

Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée jusqu’à l’entrée du love.

Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange.

## Préparation des câbles

Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.

Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés d’un seul côté du BPE (câblage asymétrique) comme suit.

L’ordre d’entrée des câbles se fera du plus grand au plus petit avec :

Entrée 1 = Origine (NRO)

Sortie passage 2 = Extrémités

Sortie 3 = Extrémités / raccordement Client Final

Sortie 4 = Extrémités / raccordement Client Final

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

## Arrimage des câbles

Tous les câbles sont fixés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox et les porteurs sont accrochés aux points d’arrimage.

Afin de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de maintien du câble et non d’écrasement de celui-ci.

Lors de l’installation des presse-étoupe, il convient de faire attention à la forme du joint non rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa bonne compression.

Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun autre outil (risque de dégradation du plastique par serrage à la pince par exemple).

## Lovage des µtubes

Les µtubes cheminent directement vers les cassettes. Les µtubes en passage sont lovés en dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et retravaillés sans avoir à dé câbler l’ensemble du boîtier (Par exemple : récupération d’une FO supplémentaire Client Final sur tube non ouvert)

## Trajet des µtubes vers les cassettes

Les Fibres « Clients Finals » sont positionnées dans la cassette 1 et les éventuelles fibres en passage résiduelles (fibres du tube « Clients Finals » non coupées) dans la casette 2. Une étiquette autocollante est posée sur le couvercle de la cassette « Clients Finals ».

Selon les modulos des µtubes (M6 ou M12), le trajet des µtubes vers les cassettes suit la logique ci-dessous :

Par ailleurs, dans le cas où un µmodule est partagé entre 2 cassettes, on veillera à utiliser les mousses intérieures.

## Raccordement des fibres « Clients Finals »

Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm minimum). Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.

L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

# Annexe B3 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco Tenio

Le boitier Tyco Tenio B6 (cassette de 12 FO) ou C6 (cassette de 24 FO) est utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre ou d’un appui.

## Pose du boitier

Le boitier Tyco Tenio dispose de 6 ‘zones’ d’entrée de câbles qu’il conviendra d’équiper avec les blocs gels fournis suivant les contraintes imposées par le plan de boite (cf. § ordre d’entrée des câbles ci-après). Les ‘zones’ non utilisées sont fermées à l’aide de bloc DUMMY et les entrée/sorties non utilisées sur des blocs installés par des bouchons jaune.

La face arrière du boitier est posée sur le support de sorte à rendre la face avant la plus accessible possible.

### En chambre

Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.

La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.

Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

### Sur Appuis

Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de la qualité de fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine de l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès à l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la limite de 4,50m de hauteur maximale.

En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance du câble au sol est représentée comme ci-dessous.

Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose.

|  | Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la chaussée sur des appuis très proches des voies de circulations ou dans des angles prononcés (risque de dégradation par des véhicules de grande hauteur) |
| --- | --- |

## Etiquetage et marquage

Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet sur le support blanc de fixation de boite. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.

## Love de câble

### En chambre

Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée jusqu’à l’entrée du love.

Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange

### En aérien

En application des règles de pose en aérien, on procède à 2 tours de lovage derrière le BPE tyco Ténio en faisant attention à bien respecter le rayon de courbure (115 mm pour un câble 144 FO, 160mm pour un câble 288 FO)

## Préparation des câbles

Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête les travaux et avertit le Fournisseur.

Les différentes zones sont définies selon le schéma ci-dessous :

Quelle que soit la configuration du boitier, on respectera la configuration suivante

La zone 1 est strictement réservée aux câbles d’E/S en joint blanc ou E/S joint droit avec Ø utilisant la même E/S

La répartition des câbles en sortie se fera toujours dans le sens zone 2 puis 3 puis 4 en partant de la zone 1 avec le câble de plus gros diamètre.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

Câble en joint blanc (passage) : A-B = 2.80m

Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m

## Arrimage des câbles

Une attention particulière est accordée à la fixation des porteurs. On procèdera comme suit : Garder 5cm de porteur, couper le reste en se servant du gabarit (voir ci-dessous) et installer le câble sur le système de blocage en suivant les instructions de la notice présente avec le boitier.

Les câbles de réseau sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-L tandis que les câbles Clients Finals sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-S.

## Dispositifs d’étanchéité à gel

Des blocs gels sont choisis attentivement en fonction des diamètres de câbles et installés en fonction du nombre d’entrées disponibles.

| Désignation | Référence | Nombre E/S | Diamètre | Câble (hors HTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc gel SKG4 3-6 | RTSB-15000141 | 4 | 3-6 | Client Final |
| Bloc gel SKG3 7-10 | RTSB-15000131 | 3 | 7-10 | 12Fo à 72Fo |
| Bloc gel SKG2 11-14 | RTSB-15000122 | 2 | 11-14 | 96Fo à 144Fo |
| Bloc gel SKG2 13-16 | RTSB-15000121 | 2 | 13-16 | 288Fo à 432Fo |
| Bloc gel Dummy | RTSB-15000100 | 0 | Obturateur |  |

Les entrées de câbles sont toujours utilisées dans le sens gauche-droite comme indiqué sur la photo ci-dessous (par exemple, sur un câble en joint blanc : Entrée à gauche et sortie à droite).

Il conviendra pour chaque zone de vérifier que les deux câbles sont compatibles avec le diamètre des trous des blocs gel. Si ce n’est pas le cas, l’Installateur positionne des bouchons et passe le câble dans le bloc gel compatible. Les trous de passage inutilisés dans les blocs gel sont bouchés par l’Installateur.

Le raccordement de câble Client Final inclut la mise en place du (des) bloc(s) gel Clients Finals (Bloc gel SKG4 3-6). Les trous de passage des câbles sont obturés à l’aide des bouchons livrés avec les blocs gel.

## Principe général d’utilisation des cassettes

La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du boitier).

Cassette dernière : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)

Cassette n-1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibre non coupées = fibre en passage

## Trajet des µtubes vers les cassettes

Le lovage des µtubes en passage est réalisé en fond de boite. Les µmodules sont protégés par la gaine tressée fournie avec le boitier. On procédera comme suit :

Préparation de la gaine tressée

Bruler les fibres au 2 extrémités

Retourner le bout sur 2 cm à l’intérieur de la gaine (1 seul bout)

Rentrer les *tubes dans la gaine (par bout retourné)

Couper les µtubes à souder par le milieu (soit à 1.40m du talon)

Sortir la partie des µtubes à souder

La méthode est la même pour les µtubes coupés d’un câble en passage que pour un simple câble de raccordement Client Final :

1. Choisir la rainure optimale

2. Après avoir passé les µtubes dans la rainure, bloquer avec 3 cm de µtubes caoutchouc

3. Changer de face

4. Enlever la gaine du µtube et lover les fibres nues

## Raccordement des fibres Clients Finals

Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif (80cm minimum).

Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm pour le modèle Tenio B6 (cassette de 12Fo) et de 60 mm pour le modèle Tenio C6 (casette de 24fo)

L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

# Annexe B4 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Tyco OFMC

Le boitier Tyco OFMC est utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre.

## Pose du boitier

Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du même côté que les éventuels câbles en passage.

La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour les chambres de petite dimension.

Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

## Etiquetage et marquage

Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au niveau des alvéoles.

## Love de câble

Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleue est présentée jusqu’à l’entrée du love.

Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange.

## Fermeture du boitier

Le boîtier est fermé en prenant bien soin de ne pas endommager les supports de cassettes.

Le boîtier est fermé en prenant bien soin de positionner les bouchons, en s’assurant de l’état de propreté des joints et en vérifiant que les blocs gels couvrent bien tous les câbles et bouchons. Lorsque la boîte est fermée, le gel doit déborder.

## Préparation des câbles

Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur

Quelle que soit la configuration du boîtier, les câbles sont positionnés comme suit :

Origine (NRO) sur entrée et Extrémités sur Sortie

En configuration « fin de câble », l’emplacement vide est impérativement bouché à l’aide d’un bouchon jaune et de la pièce noire d’adaptation du diamètre.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.80m

Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.20 m

## Arrimage des câbles

A l’extérieur du boîtier, tous les câbles sont arrimés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox. Afin de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de maintien du câble et non d’écrasement de celui-ci. Les colliers sont positionnés de façon à ne pas entraver le passage des futurs câbles Clients Finals.

A l’intérieur du boîtier, les supports du câble sont adaptés (c'est-à-dire recoupés) à la taille du câble et l’ensemble câble + support + rilsan est clipsé dans le logement axial. Les porteurs sont correctement coupés.

Les câbles d’une capacité inférieure ou égale à 48FO sont à l’intérieur entouré du scratch de protection et au niveau du joint supporteront la pièce noir d’adaptation de diamètre de câble.

Les bouchons jaunes (emplacements réservés aux câbles Clients Finals) sont correctement fixés au châssis.

## Lovage des µtubes

Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) « Clients Finals »

## Trajet des µtubes vers les cassettes

Les fibres sont séparées en 2 catégories ;

Les fibres « Clients Finals»

Les fibres de distribution « en passage »

Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé.

Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.

Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2.

## Raccordement des fibres « Clients Finals »

Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif.

Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm. Seuls 4 ports smoove sont installés en cassette 1, les autres fournis avec l’équipement ne sont pas utilisés.

L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

# Annexe B5 : Mise en œuvre des câbles dans boitier Nexans Verthor

Le boitier Nexans VERTHOR est utilisé pour le raccordement d’un Client Final dans les immeubles.

## Pose du boitier

### Dans une gaine ou circulation technique

Dans une gaine technique, le boitier est positionné au droit du cheminement du câble afin d’éviter les éventuelles contraintes. En dehors des gaines techniques, le boitier est positionné à hauteur d’homme.

Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en diagonale.

### Sur un palier ou autre partie commune

Le boitier est positionné au droit du cheminement de la goulotte afin de limiter la courbure sur le câble (voir illustrations précédentes) et le plus haut possible afin d’éviter la gêne à la circulation et d’éventuelles dégradations.

Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en diagonale et des jupes sont positionnées de part et d’autre du boitier.

Un soin particulier est accordé à la réalisation des ouvertures dans la goulotte.

## Etiquetage et marquage

Deux étiquettes bleues portant le nom de l’équipement sont positionnées sur le câble en entrée et sortie de l’équipement. Elles sont fixées par collier Colson. Ces étiquettes doivent être conservées après chaque intervention.

Un autocollant (type dymo) lettrage noir sur fond blanc, reprenant le nom de l’équipement, est positionné sur le bas du boiter.

L’Installateur veille à bien laisser dans le boitier, à l’intérieur du petit sachet plastique et en prévision des Raccordements FTTH Passif :

Les colliers fins pour les Raccordements FTTH Passif

Les caches smooves

Les étiquettes numérotées

## Préparation des câbles

Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur.

L’ordre d’entrée des câbles est toujours le même et cela quel que soit le sens d’arrivée du réseau. Dans le cas où le câble amont arrive depuis le haut, il conviendra de faire une boucle propre afin de permettre l’entrée par le bas du boitier.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux Raccordements FTTH Passif, l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.40m

Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m

## Arrimage des câbles

Les câbles sont arrimés avec 1 colson et les porteurs sont bien fixés. Le câble ainsi fixé de doit pas pouvoir bouger.

En complément et hors câble en goulotte, une embase est posée sur le câble à 10cm du boitier en haut et en bas.

## Lovage des µtubes

Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) Clients Finals.

Les µtube en passage sont soigneusement lovés comme sur la photo ci-dessous.

## Principe général d’utilisation des cassettes

La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du boitier).

## Trajet des µtubes vers les cassettes

Le(s) µtube(s) Clients FInals sont positionnés en-dessous µmodules laissés en passage de sorte à simplifier une éventuelle extraction ultérieure.

## Raccordement des fibres « Clients Finals »

Les fibres dédiées aux Raccordements FTTH Passif sont coupées sans préserver de talon afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif. Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.

L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes et à la qualité du lovage des fibres en cassette.